Опубликовано:

Усачев И.Н., Суздалева А.Л., Безносов В.Н. ПЭС и окружающая среда: пути экологической оптимизации // Малая энергетика. 2008. №4(9). С.58-61.

Перепечатано:

Усачев И.Н., Суздалева А.Л., Безносов В.Н. ПЭС и окружающая среда: пути экологической оптимизации // Гидротехническое строительство. 2009. №7. С. 30-33.

ПЭС И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: ПУТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Усачев И.Н., к.т.н., Суздалева А.Л., д.б.н., Безносов В.Н., д.б.н., 
ОАО «НИИЭС»

Ключевые слова: приливная энергетика, природные экосистемы, деградация, режим водообмена, экологическая оптимизация, эколого-мелиоративные мероприятия, экологический аспект, экологический имидж, экономический показатель, методологический подход, режим эксплуатации

Приливная энергетика по праву считается одним из наиболее экологически безопасных способов получения электроэнергии [1-2]. При одном и том же количестве вырабатываемой электроэнергии негативное воздействие ПЭС на окружающую среду по своему характеру и масштабам значительно меньше, чем воздействие ГЭС, ТЭС или АЭС. В ряде случаев воздействие ПЭС положительно сказывается на экологической обстановке в регионе. Например, эксплуатация ПЭС значительно снижает неблагоприятное воздействие штормов в прибрежной зоне отсекаемых акваторий и уменьшает интенсивность водообмена, в результате уменьшается мутность воды и увеличивается биологическая продуктивность этих участков. Строительство ПЭС в арктической зоне сопровождается снижением торосообразования и исключает принос льда из моря в отсекаемые акватории. По этой причине в северных морях, где стирающее воздействие ледового покрова часто является основным фактором, препятствующим развитию водных организмов в приливной зоне, в бассейнах ПЭС будет наблюдаться увеличение разнообразия и биомассы литоральных биоценозов. Следует также отметить и то, что в районах размещения приливных электростанций создаются благоприятные условия для комплексного рационального использования морских биологических ресурсов (развития рыбоводных хозяйств, хозяйств по разведению мидий, исландского гребешка и других объектов морской аквакультуры).

Позитивное воздействие ПЭС на окружающую среду может быть значительно усилено при учете экологических проблем на этапах подготовки предпроектной и проектной документации, а также путем разработки специальных эколого-мелиоративных, природоохранных, средозащитных и компенсационных мероприятий и их осуществления в периоды строительства и эксплуатации.

Вместе с тем, как показал опыт возведения первых ПЭС, недоучет экологических проблем в ряде случаев может привести к деградации природных экосистем. Основной причиной этого могут быть существенные нарушения предусмотренных проектом способов строительства и режимов эксплуатации ПЭС. Так, деградация морской экосистемы в бассейне Кислогубской ПЭС происходила в периоды его частичной изоляции от моря во время строительства, а затем повторно, при нарушении режима эксплуатации гидроагрегатов [1]. Аналогичные явления происходили и на зарубежных ПЭС, например, в районе приливной электростанции Ранс.

В целом, как показывает анализ накопленной к настоящему времени информации о воздействии ПЭС на окружающую среду, общая тенденция развития экологической ситуации в каждом конкретном случае определяется совокупным проявлением комплекса как негативных, так и позитивных факторов. Сегодня, при решении экологических проблем приливной энергетики, более актуальным является не традиционный подход, основанный лишь на учете негативных воздействий и недопущения превышения их допустимого уровня, а экологическая оптимизация ПЭС. Под этим термином [3], мы понимаем разработку и осуществление технических и конструктивно-компоновочных решений, а также мероприятий, целью которых является повышение роли позитивных экологических аспектов ПЭС при одновременном снижении негативных. Следует отметить, что именно такой подход к решению проблем охраны окружающей среды заложен в основу действующих в настоящее время международных стандартов, в том числе и экологических стандартов крупнейших финансовых организаций (МФК, ЕБРР) [4-6]. Поэтому экологическая оптимизация ПЭС – это путь к повышению ее экологического имиджа, что в современных условиях практически всегда рано или поздно отражается на экономических показателях [7].

Разработка программ экологической оптимизации объектов гидроэнергетики требует отказа от ряда сложившихся стереотипов [3, 7]. Прежде всего, это относится к прочно укоренившемуся в обществе мнению о том, что эксплуатация любого объекта гидроэнергетики способна повлечь за собой только ухудшение состояния окружающей среды. В полном соответствии с этой предпосылкой внимание специалистов, занимающихся экологическими проблемами, концентрируется на возможности снижения негативных экологических аспектов или обосновании их незначимости. Все позитивные аспекты выпадают из их поля зрения и практически не учитываются при выработке проектных и технико-эксплуатационных решений. Таким образом, для экологической оптимизации необходима разработка нового методологического подхода к решению экологических проблем. Для этого следует, во-первых, осуществить идентификацию всего комплекса значимых экологических аспектов строительства и эксплуатации ПЭС; во-вторых, определить конкретные цели и реальные возможности экологической оптимизации; в-третьих, разработать способы (мероприятия) экологической оптимизации для каждого из основных этапов существования ПЭС (размещения, проектирования, строительства и эксплуатации) (рис.1).

Первая из этих задач к настоящему времени частично решена. Многочисленные экологические исследования, проведенные в прошедшие десятилетия на первых объектах приливной энергетики, позволили выделить основные значимые экологические аспекты ПЭС, в том числе и позитивные [1-2]. Однако для выработки практических рекомендаций этот опыт необходимо обобщить и проанализировать. Результаты такого анализа, которые могут быть использованы как основа для разработки программы экологической оптимизации ПЭС, представлены в табл. 1. Несомненно, что приведенный в ней перечень значимых экологических аспектов не является исчерпывающим. Их состав должен быть уточнен и дополнен по мере развития приливной энергетики и накопления материалов, характеризующих воздействие ПЭС на окружающую среду. В соответствии с этим не является исчерпывающим и перечень мероприятий по экологической оптимизации.

Среди способов экологической оптимизации можно выделить несколько отдельных направлений:

- учет при размещении объектов приливной энергетики;

- учет при разработке проектных и конструктивно-компоновочных решений;

- выбор способов строительства ПЭС;

- внедрение оборудования и производственных технологий, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду;

- соблюдение режима эксплуатации ПЭС, исключающего деградацию морских экосистем;

- разработка и осуществление специальных мероприятий (эколого-мелиоративных, природоохранных, средозащитных и компенсационных).

Очевидно, что наибольший эффект экологическая оптимизация даст в том случае, если ее программа будет разрабатываться на основе анализа всего комплекса предлагаемых мер уже на этапах разработки предпроектной и проектной документации, конечно при условии, что их выбор будет осуществляться с учетом особенностей конкретной ПЭС.

Например, уже при разработке проекта ПЭС можно предусмотреть основные мероприятия по улучшению экологической ситуации в период их эксплуатации. Определенные выгоды, причем не только экологические, но и экономические, даст разработка в составе проекта ПЭС комплекса объектов аквакультуры, как это ранее практиковалось при проектировании атомных электростанций.

Таким образом, представляется целесообразным включение приведенной выше схемы экологической оптимизации в инструктивно- методические документы и стандарты, регламентирующие порядок разработки предпроектной и проектной документации, строительство и эксплуатацию ПЭС.

Рис. 1. Схема экологической оптимизации ПЭС

Таблица 1 Способы экологической оптимизации ПЭС.

| Значимые экологические аспекты | Рекомендуемые способы (мероприятия) экологической оптимизации | Этап, на котором могут осуществляться рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Снижение естественного водообмена с морем отсеченной части акватории, образование застойных зон у берегов и в углублениях дна | Выбор варианта размещения ПЭС, при котором размер застойных зон, образовавшихся в результате возведения плотины, был бы минимален | Разработка предпроектной документации |
|  | Строительство ПЭС наплавным методом, исключающим длительную изоляцию отсеченной акватории от моря | Проектирование Строительство |
|  | Разработка и соблюдение режима эксплуатации ПЭС, не допускающего экологически значимого сокращения водообмена | Проектирование Эксплуатация |
|  | Специальные эколого-мелиоративные мероприятия по недопущению (ликвидации) зон сероводородного заражения в застойных придонных участках | Эксплуатация |
| Изменение амплитуды и уровня колебаний приливно- отливных явлений | Разработка режимов эксплуатации ПЭС, характеризующихся минимальным изменением естественного ритма приливно-отливных явлений | Проектирование |
|  | Соблюдение режимов эксплуатации, не допускающих длительного затопления и осушения литоральной зоны | Эксплуатация |
| Аккумуляция наносов, размыв и переотложение донных осадков | Выбор варианта размещения ПЭС, при котором приплотинная аккумуляция наносов была бы минимальной | Разработка предпроектной документации |
|  | Разработка и осуществление специальных средозащитных мероприятий (сооружений), препятствующих аккумуляции наносов, размыву и переотложению донных осадков | Проектирование Эксплуатация |
| Травмирование водных организмов при прохождении через гидроагрегаты | Использование экологически ориентированного оборудования (например, ортогональных турбин) | Проектирование. Эксплуатация (реконструкция) |
|  | Проектирование и эксплуатация рыбозащитных устройств и сооружений | Проектирование Эксплуатация |
|  | Разработка и осуществление компенсационных мероприятий | Проектирование Эксплуатация |
| Создание барьера на путях миграции морских организмов (рыб, млекопитающих, беспозвоночных) | Выбор варианта размещения ПЭС, минимально нарушающий пути естественной миграции морских организмов | Разработка предпроектной документации |
|  | Проектирование и эксплуатация рыбопропускных устройств и сооружений | Проектирование Эксплуатация |
|  | Разработка и осуществление компенсационных мероприятий, обеспечивающих сохранение численности мигрирующих форм | Проектирование Эксплуатация |
| Загрязнение окружающей среды | Применение экологичных методов строительства, материалов, оборудования и технологий при проектировании ПЭС | Проектирование |
|  | Минимизация сбросов, выбросов, шумового загрязнения, дампинга и соблюдение правил обращения отходов при строительстве ПЭС | Строительство |
|  | Минимизация сбросов, выбросов и соблюдение правил обращения отходов при эксплуатации ПЭС | Эксплуатация |
| Аккумуляция загрязнителей в бассейне ПЭС, поступающих с речным стоком и/или с терригенным смывом | Выбор варианта размещения ПЭС, за пределами зон поступления в море сильно загрязненных вод | Разработка предпроектной документации |
|  | Разработка и осуществление специальных средозащитных мероприятий по защите бассейна ПЭС от загрязнения | Проектирование Эксплуатация |
|  | Проведение эколого-мелиоративных мероприятий с целью очистки бассейна ПЭС от поступающих в него загрязнителей | Эксплуатация |
| Изъятие участков природных экосистем под строительство производственных объектов ПЭС, ЛЭП и транспортных коммуникации, разрушение местообитаний организмов | Выбор варианта размещения ПЭС, реализация которого оказывает минимальное негативное воздействия на репродуктивные биотопы морских и наземных организмов (нерестилища, птичьи базары и др.) и не сопровождается разрушением местообитания редких и охраняемых видов животных и растений, утрата которых может привести к снижению их численности | Разработка предпроектной документации |
|  | Проведение специальных природоохранных мероприятии с целью недопущения снижения численности редких, охраняемых и хозяйственно ценных видов, а также разрушения их местообитаний | Строительство Эксплуатация |
|  | Проведение специальных компенсационных мероприятий, направленных на восстановление численности выше указанных видов | Эксплуатация |
| Защита мелководий от негативного воздействия штормов, льда и других явлений, имеющих неблагоприятные экологические последствия | Учет указанных видов негативного воздействия при проектировании с целью усиления позитивных эффектов эксплуатации ПЭС. Разработка с этой же целью специальных средозащитных мероприятий | Проектирование |
|  | Проектирование и создание рыбоводных хозяйств и хозяйств аквакультуры в бассейнах ПЭС | Проектирование Эксплуатация |

ЛИТЕРАТУРА

1.Марфенин Н.Н., Малютин О.И., Пантюлин А.Н., Перцова Н.М., Усачев И.Н. Влияние приливных электростанций на окружающую среду. М.: МГУ им. М.В.Ломоносова. 1995

2.Усачев И.Н., Марфенин Н.Н. Экологическая безопасность приливных электростанций // Гидротехническое строительство. №12. 1998

3.Безносов В.Н., Горюнова С.В., Кучкина М.А., Попов А.В., Седякин В.П., Суздалева А.А. Экологическая оптимизация гидротехнических сооружений: основные направления и концептуальные принципы // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. №4. 2007

4.The «Equator principles». A financial industry benchmark for determining, assessing and managing social and environmental risk in project financing. July 2006. 10 p. (http://www. equator-principles.com).

5.International Finance Corporation's. Performance Standards on Social and Environmental Sustainability. April 30. 2006. 37 p. (http:/www.ifc.org).

6.Environmental Policy. European Bank for Reconstruction and Development. July 2003. 27 p. (http:// www.ebrd.org).

7.Безносов В.Н., Родионов Б.В., Суздалева А. Л. Формирование экологического имиджа промышленных объектов // Экология производства. №1 (30). 2007

Эколого-мелиоративные мероприятия включают любые действия по улучшению экологического состояния окружающей среды и по поддержанию в ней благоприятных условий; природоохранные мероприятия осуществляются с целью сохранения природных экосистем и их отдельных компонентов; под средозащитными мероприятиями подразумевается использование принадлежащих ПЭС сооружений для защиты окружающей среды от опасных природных и техногенных процессов; компенсационные мероприятия – это искусственное восстановление утраченных природных объектов и биологических ресурсов.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (п. 3.6) под термином экологический аспект подразумевается любой элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. Значимым экологическим аспектом является тот аспект, который оказывает или может оказать значительное воздействие на окружающую среду.