Опубликовано:

Суздалева А.Л. Воздействие сброса вод из промышленных систем охлаждения АЭС на планктон водоемов // Инженерная экология. 2001. №4. С.51-57.

Suzdaleva A.L. Effect of a waters discharge from industrial cooling systems on plankton of the reservoirs // Inzh. Ekologiya. 2001. №4. P.51-57.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СБРОСА ВОД ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ПЛАНКТОН ВОДОЕМОВ.

А.Л. Суздалева

Аннотация. Рассматриваются возможные аспекты влияния сброса вод из систем охлаждения атомных электростанций на состав и пространственное распределение различных групп планктона. Показано, что воздействие АЭС заключается не только в травмировании и гибели организмов в системе охлаждения. Сброс вод из системы охлаждения может вызывать массовое появление в планктоне организмов перифитона. Для обозначения этого явления предложен термин "биотехнопульверизация".

Summary. The possible aspects of influence of a waters discharge from systems of cooling of nuclear power stations on structure and location of different groups of a plankton are considered. Is shown, that the effect NPP are not only damage or loss of the organisms into a system of cooling. The waters discharge from a cooling system can call mass emerging into plankton periphytonic organisms. For a label of this phenomenon the term "biotechnopulverization" is offered.

В настоящее время объем вод, используемых для охлаждения энергетических и промышленных объектов, неуклонно возрастает. При прохождении водной массы через технические системы происходит не только ее изменения физико-химических свойств. Вместе с водой в эти системы постоянно засасывается значительное количество различных планктонных организмов. Проходя через технические узлы, представители планктона испытывают целый комплекс различных воздействий [1], в результате в его качественном и количественном составе также могут произойти заметные изменения.

Исследование экологических последствий массового попадания живых организмов в технические системы представляет собой один из важных аспектов оценки экологической безопасности различных видов человеческой деятельности, так или иначе связанной с эксплуатацией водных ресурсов. При этом актуальность данной проблемы носит двоякий характер. С одной стороны, биотические изменения, происходящие под влиянием работы систем охлаждения, способны вызвать нежелательные изменения в водных экосистемах. С другой стороны, ухудшение качества водной среды может вызвать появление различных биопомех, способных существенно затруднить процесс технического использование вод этого водоема [2, 3].

В настоящее время наиболее мощные системы водяного охлаждения применяются в атомной энергетике. В большинстве случаев для обслуживания АЭС, создаются специальные водоемы-охладители. Вместе с тем, довольно часто для этой цели используются и достаточно крупные природные водоемы.

В водоемах-охладителях определенная часть объема воды, вместе с содержащимися в ней планктонными организмами, проходит через агрегаты системы охлаждения. Отработанная вода растекается затем по значительной акватории, формируя водную массу, обладающую специфическим набором физико-химических условий и планктоном, как правило, заметно отличающимся от планктона, других частей того же водоема [4]. Наиболее отчетливо эти отличия проявляются при оборотной системе водоснабжения, когда сбросные воды АЭС, после их относительно кратковременного пребывания в водоеме, поступают на водозабор. В этом случае в водоеме-охладителе формируется особая водная масса циркуляционного течения, воды которой, вместе с содержащимися в них планктонными организмами, двигаясь по замкнутому кругу, периодически проходят через агрегаты системы охлаждения.

В большинстве случаев, при обсуждении вопроса о воздействии функционирования промышленных систем охлаждения на планктонные организмы, практически все внимание концентрируется на оценке процента гибели и травмирования организмов, во время прохождения их через различные технические узлы [1]. Действительно, роль этого фактора весьма важна, например, известно, что в зависимости от состава планктонных организмов их гибель в этих условиях может составлять до 80% [2]. Таким образом, очевидно, что этот процесс не может не оказывать существенного влияния на состав планктона, а учитывая, что планктонный образ жизни ведут личиночные многих донных организмов, то и на состав бентических сообществ. При этом следует особо подчеркнуть, что по нашим наблюдениям [4] изменения, обусловленные воздействием работы систем охлаждения АЭС, проявляются не только на участках акватории, расположенных в непосредственной близости от сброса, а на всем пространстве занятом водной массой циркуляционного течения.

Вместе с тем, как показали результаты многолетних исследований, проведенных на водоемах-охладителях различных АЭС, изменения в составе планктона, возникающие при прохождении вод через технические агрегаты, не исчерпываются только гибелью и травмированием организмов, засасываемых вместе с водой. Во время эксплуатации на внутренней поверхности контактирующих с водной средой технических агрегатов практически во всех случаях формируется сообщество перифитонных организмов. В частности, бактериальные биообрастания образуются даже в трубках конденсаторов [3]. Условия, складывающиеся на различных участках систем охлаждения, являются весьма благоприятными для развития некоторых форм. Постоянно какая-то часть перифитонных организмов отрывается от субстрата и с током воды разносится по акватории водоема-охладителя, становясь, таким образом, частью его планктона. Несмотря на повсеместную распространенность подобных явлений, этот экологический аспект воздействия систем охлаждения, ранее почти не рассматривался. Такой односторонний подход к проблеме объясняется, прежде всего, тем, что целью большинства исследователей являлось определение "потерь", характеризующих негативные явления, связанные с функционированием технических узлов. Напротив, появление дополнительного количества каких-либо организмов после прохождения через систему охлаждения игнорировалось. Вместе с тем этот вопрос не менее важен. В первую очередь это обусловлено тем, что оценка экологического состояния водоема во многом основывается на составе обнаруженных в нем организмов. Присутствие в планктоне значительного количества организмов, смытых из перифитона системы охлаждения, может существенно исказить результаты этих оценок. Во-вторых, в перифитоне промышленных систем охлаждения могут развиваться организмы, присутствие которых в водоеме крайне нежелательно, например, патогенные микроорганизмы [5].

Цель данной публикации заключается в анализе всех основных аспектов воздействия функционирования промышленных систем охлаждения на планктон водоемов. Основным материалом послужили результаты экологических исследований проведенных автором на водоемах-охладителях Курской, Калининской и Смоленской АЭС.

Прежде чем перейти к дальнейшему рассмотрению проблемы следует подчеркнуть, что под "системой охлаждения" в настоящей публикации подразумеваются все технические узлы, через которые движется вода от точки водозабора до места выхода отработанных вод в акваторию водоема. Таким образом, в это понятие также включаются облицованные участки водозаборных и сбросных каналов, водобойные пороги и другие технические узлы, находящиеся вне производственных зданий.

Основными группами планктонных организмов являются бактериопланктон, фитопланктон и зоопланктон. Ранее считалось, что бактериальные клетки проходят через системы охлаждения ТЭС и АЭС не испытывая каких-либо заметных негативных воздействий [1]. Однако как показали проведенные нами экспериментальные исследования, резкое повышение температуры, происходящее при прохождении воды через конденсатор, может сопровождаться гибелью определенной части бактериопланктона [6]. Вместе с тем, общая численность бактериопланктона и, в особенности, численность гетеротрофных бактерий в районах сброса исследованных водоемов-охладителей АЭС, как правило, существенно возрастала (табл. 1). Аналогичные закономерности наблюдаются и на других водоемах-охладителях [7]. При этом подобное увеличение численности в большинстве случаев объясняется интенсификацией темпов размножения микроорганизмов в условиях повышенной температуры. Вместе с тем, время генерации бактерий (отрезок времени, в течение которого численность бактерий может удвоится за счет их размножения) составляет не менее нескольких этих условиях часов [8]. Учитывая то, что время прохождения воды через агрегаты станций при нормальном режиме работы АЭС не превышает 1 часа, невозможно предположить, что резкое увеличение численности микроорганизмов в сбросных водах происходит только за счет их размножения в воде.

Таблица 1.

Средние значения общей численности бактериопланктона (106 клеток/мл) и численности гетеротрофных бактерий (103 клеток/мл).

| Месяц, год | Общая численность |  | Численность гетеротрофов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водозабор | Сброс | Водозабор | Сброс |
| ВОДОЕМ-ОХЛАДИТЕЛЬ КУРСКОЙ АЭС |  |  |  |  |
| Февраль, 1990 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | 51,6 |
| Июль, 1990 | 2,8 | 12,6 | 24,7 | 248,9 |
| Март, 1991 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 32,5 |
| Август, 1991 | 3,0 | 10,0 | 60,4 | 120,5 |
| Сентябрь, 1995 | 6,1 | 16,5 | 30,1 | 59,2 |
| Октябрь, 1999 | 55,5 | 57,4 | 30,6 | 160,7 |
| Февраль, 2000 | 12,1 | 9,6 | 6,2 | 30,7 |
| ВОДОЕМ-ОХЛАДИТЕЛЬ КАЛИНИНСКОЙ АЭС |  |  |  |  |
| Август, 1994 | 6,4 | 8,8 | 12,9 | 162,1 |
| Сентябрь, 1994 | 0,6 | 1,5 | 5,6 | 28,4 |
| Июль, 1995 | 1,7 | 3,4 | 6,9 | 22,4 |
| Октябрь, 1995 | 0,4 | 1,4 | 3,0 | 76,0 |
| ВОДОЕМ-ОХЛАДИТЕЛЬ СМОЛЕНСКОЙ АЭС |  |  |  |  |
| Июль, 1999 | 24,3 | 41,9 | 1,4 | 12,5 |
| Август, 1999 | 31,4 | 35,0 | 0,6 | 45,0 |
| Февраль, 2000 | 3,8 | 9,8 | 0,02 | 0,04 |

Более вероятное объяснение заключается в том, что на внутренней поверхности агрегатов системы охлаждения в ходе эксплуатации АЭС развивается сообщество микроперифитона. Можно предположить, что условия внутри систем охлаждения могут быть благоприятными для существования некоторых термофильных сапрофитов, развитие которых происходит успешно даже при температуре 500С и более [9]. По мере роста часть организмов микроперифитона отрывается течением воды от субстрата и попадает со сбросными водами в водоем-охладитель. Такое предположение подтверждается результатами, полученными при исследовании водоема-охладителя Читинской ГРЭС [10], а также материалами изучения биологических помех, возникающих при эксплуатации систем охлаждения ТЭС и АЭС [3]. Согласно этим данным, одним из основных компонентов биологических обрастаний теплообменных аппаратов являются именно бактерии. Характерной особенностью является то, что общая численность бактерий в перифитоне увеличивается на этом участке (по сравнению с другими участками системы охлаждения) в 4,5 раза, а количество гетеротрофных форм в 48 раз. По-видимому, последним обстоятельством и обусловлено резкое увеличение доли гетеротрофных бактерий в общей численности бактериопланктона в районах сбросов АЭС.

В районах сброса подогретых вод, при относительно низком уровне их загрязненности бытовыми и фекальными стоками, наблюдается так же высокая численность условно-патогенной микрофлоры (табл. 2). Неоднократно высказывалось мнение, что, высокая численность патогенных микроорганизмов на этих участках обусловлена явлением так называемого “вторичного роста”, которое заключается в том, что бактерии, не развивающиеся в природных водоемах, находят благоприятные условия для своего развития в местах сброса подогретых вод [7]. Однако учитывая непродолжительность пребывания вод в системе охлаждения АЭС увеличение численности микроорганизмов только этой причиной невозможно. Можно предположить, что процессы “вторичного роста” также происходят не только непосредственно в воде, но и в сообществах микроперифитона, сформировавшегося на внутренней поверхности агрегатов системы охлаждения во время эксплуатации АЭС [11].

Таблица 2.

Средние значения коли-индекса на водозаборе и сбросе Смоленской АЭС.

| Месяц, год | Коли-индекс, клеток/л |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водозабор | Сброс |
| Июль, 1999 | 110 | 1250 |
| Август, 1999 | 40 | >2400 |
| Октябрь, 1999 | 50 | 240 |
| Ноябрь, 1999 | 20 | 50 |
| Декабрь, 1999 | 10 | 10 |
| Февраль, 2000 | <10 | 10 |

Смывом с поверхности агрегатов системы охлаждения термофильных гетеротрофных бактерий, по-видимому, объясняется и повышение термотолерантности бактериопланктона на сбросе АЭС по сравнению с водозабором [6], а также отсутствие на значительной части акватории водоемов-охладителей прямой зависимости численности бактерий от загрязненности вод бытовыми стоками [8].

Постоянный сброс отработанных вод АЭС вызывает не только увеличение температуры, но и обусловливает возникновение мощного течения, уносящего бактериальные клетки на значительное расстояние. Таким образом, под воздействием работы системы охлаждения происходит формирование не только бактериопланктона в районе сброса, но и на участках акватории удаленных от него, куда сбросные воды поступают через какое-то время.

В экологической литературе для обозначения процессов выноса и приноса в экосистему различных частиц используются термины "экспульверизация" и "импульверизация" [12]. По аналогии с этим явление, заключающееся в искусственном распространении по акватории водоема-охладителя планктонных организмов, развившихся на поверхности технических агрегатах АЭС, можно назвать "биотехнопульверизацией".

На организмы фитопланктона попадание в промышленные системы охлаждения оказывает негативное воздействие. Об этом, в частности, свидетельствует резкое снижение интенсивности фотосинтеза в местах сброса подогретых вод [13-14]. Вместе с тем, также как и в случае с бактериопланктоном, в формировании фитопланктона водоемов-охладителей также заметную роль играют процессы биотехнопульверизации. В отличие от внутренних частей системы охлаждения, на поверхностях стенок открытых участках сбросных каналов в сообществе перифитона важным компонентом являются водоросли. Их клетки также по мере роста отрываются от субстрата и разносятся течением по значительной акватории. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, характеризующие распределение различных экологических групп диатомовых водорослей в Десногорском водохранилище, нижняя часть которого служит водоемом-охладителем Смоленской АЭС (таб. 3).

Наибольший процент перифитонных видов диатомовых отмечен в пробах, отобранных поблизости от выходов обоих сбросных каналов АЭС. Однако количество этих форм, а также планкто-перифитонных видов диатомовых, было достаточно высоким и на середине нижней части водохранилища, расположенной относительно далеко от районов сброса вод из систем охлаждения. В верхней части водохранилища соотношение количества видов различных экологических групп диатомовых водорослей было принципиально иным. Сравнивая состав диатомовых водорослей различных участков акватории Десногорского водохранилища, можно прийти к заключению, что процессы биотехнопульверизации перифитонных водорослей из открытых участков системы охлаждения, являются важным фактором формирования фитопланктона не только на участках сброса АЭС, но и в других районах нижней части водохранилища, куда поступают сбросные воды.

Многочисленные литературные данные свидетельствуют о том, что значительный процент представителей зоопланктона травмируется при прохождении вод через промышленные системы охлаждения [1, 2]. В основном это виды, имеющие относительно крупные размеры и сложную форму тела.

Таблица 3.

Распределение экологических групп диатомовых водорослей в различных частях Десногорского водохранилища в июле период 1999 г.

| Участок акватории | Процент видов различных групп диатомовых водорослей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планктонные формы | Планкто-перифитонные формы | Перифитонные формы |
| Районы выхода сбросных каналов | 12 | 35 | 53 |
| Середина нижней части Десногорского водохранилища | 16 | 52 | 32 |
| Середина верхней части Десногорского водохранилища | 49 | 38 | 13 |

Однако, как показывают результаты исследований, проведенных на водоемах-охладителях Курской, Калининской и Смоленской АЭС, далеко не во всех пробах зоопланктона из районов сброса обнаруживается заметное количество травмированных особей. Это, по-видимому, объясняется несколькими причинами. Во-первых, травмированные экземпляры становятся добычей хищников. По нашим наблюдениям у выхода сбросных каналов почти всегда происходит скопление рыб. Часть из них, в особенности мальки, в массе встречаются и в открытых частях сбросных каналов. Во-вторых, при оборотной системе водоснабжения, основная водная масса циркуляционного течения периодически проходит через систему охлаждения через относительно короткий период времени. В связи с этим, виды зоопланктона, в наибольшей степени подверженные травматизму, в этих водах встречаются редко. Об этом свидетельствуют изменения в характере распределения зоопланктона, наблюдающиеся при превращении естественного водоема в водоем-охладитель АЭС [4]. Формы, становящиеся доминантами в водной массе циркуляционного течения, как правило, более толерантны. В связи с этим общий процент травмированных в системе охлаждения особей зоопланктона снижается. Например, в настоящее время в системе охлаждения Курской АЭС гибель зоопланктона не превышает 45% от численности организмов на водозаборе. В большинстве случаев этот процент существенно ниже. В отдельные периоды гибель зоопланктона здесь составляет всего 3-5%, что меньше его выедания рыбами в естественных условиях.

Снижение процента гибели зоопланктона по мере развития экосистем водоемов-охладителей отмечено и другими исследователями [15]. Например, если в начале эксплуатации гибель зоопланктона в системе охлаждения Змиевской ГРЭС (Украина) составляла 75-80%, то в последующий период она снизилась до 20%.

Процессы биотехнопульверизации в распределении зоопланктона играют несколько меньшую роль, чем у других групп планктонных организмов. Но, вместе с тем, этот фактор здесь также имеет немаловажное значение. Благодаря постоянному течению происходит более равномерное, чем в обычных водоемах, распределение этих организмов по акватории.

Резюмируя изложенные выше результаты исследований можно прийти к заключению, что воздействие работы промышленных систем охлаждения на планктон водоемов складывается как минимум из двух разнородных процессов:

во-первых, это механические и физико-химические негативные воздействия, которые испытывают собственно планктонные организмы при прохождении через технические агрегаты;

во-вторых, это биотехнопульверизация организмов, развивающихся в сообществах перифитона на внутренней поверхности технических узлов. Эти организмы постоянно в массовом количестве также присутствуют в планктоне водоемов, куда производится сброс вод их систем охлаждения, и составляют его важную часть.

Таким образом, состав планктона водоемов-охладителей, в отличие от обычных водоемов, не является одним из показателей внутриводоемных процессов, а отражает сложный характер взаимодействий в природно-техногенной системе "АЭС - окружающая среда" [16]. В связи с этим, многие нормативы и методы оценки качества водной среды, разработанные на других водоемах, здесь могут найти только ограниченное применение. Их механическое использование дает искаженное представление об экологическом состоянии водоема. Например, исходя из стандартных санитарно-микробиологических нормативов, во многих случаях воду на сбросе из систем охлаждения можно отнести к сильно загрязненной бытовыми стоками, что ни в коей мере не соответствует реальному уровню ее загрязнения [17].

Двойственный характер воздействия работы промышленных систем охлаждения на планктон должен учитываться при проведении экологической экспертизы и прогнозировании возможных последствий сброса отработанных вод. В противном случае, игнорирование процессов биотехнопульверизации может привести к недоучету ряда нежелательных явлений, таких, как, например, размножение в перифитоне систем охлаждения патогенных микроорганизмов и их последующее распространение по акватории водоема.

ЛИТЕРАТУРА

1.Мордухай-Болтовской Ф.Д. Проблема влияния тепловых и атомных электростанций на гидробиологический режим водоемов. // Тр. Ин-та биол. внутр. вод. Вып. 27 (30). Экология организмов водохранилищ-охладителей. Л.: Наука, 1975. С. 7-69.

2.Протасов А.А. Экологические и инженерные аспекты управления качеством воды в водоемах-охладителях и снижения отрицательного влияния внутриводоемных процессов на работу электростанций. // Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. Киев: Наукова думка, 1991. С.175-184.

3.Афанасьев С.А. Биологические помехи в водоснабжение электростанций. // Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. Киев: Наукова думка, 1991. С.160-174.

4.Суздалева А.Л., Безносов В.Н. Изменение гидрологической структуры водоемов при их превращении в водоемы-охладители атомной (тепловой) электростанции. // Инженерная экология. 2000. №2. С.47-55.

5.Суздалева А.Л. Санитарно-гидробиологические показатели в районе сброса Смоленской АЭС. // Проблемы экологии и физиологии микрорганизмов. М.: Диалог МГУ, 2000. С.99.

6.Суздалева А.Л. Экспериментальное исследование термотолерантности бактериопланктона водоемов-охладителей АЭС. // Водные ресурсы. 1998. Т.25. №6. С.744-746.

7.Ленчина Л.Г. Бактериопланктон. // Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. Киев: Наукова думка, 1991. С.49-57.

8.Суздалева А.Л. Бактериопланктон водоемов-охладителей Курской и Калининской АЭС. // Автореф. дисс. … канд. биол. наук. 11.00.11. М: МГУ, 1996. 23с.

9.Логинова Л.Г., Головачева Р.С., Егорова Л.А. Жизнь микроорганизмов при высоких температурах. М.: Наука, 1966. 294 с.

10.Спиглазов Л.П., Серебрякова М.С. Микробиология оз.Кенон как водоема-охладителя Читинской ТЭЦ. // Экология городского водоема. Новосибирск: Изд-во Сибирск. отд. РАН, 1998. С.80-95.

11.Суздалева А.Л. Санитарно-гидробиологические показатели в районе сброса Смоленской АЭС. // Проблемы экологии и физиологии микрорганизмов. М.: Диалог МГУ, 2000. С.99.

12 Быков Б.А. Экологический словарь. Алма-Ата: Наука, 1988. 212 с.

13.Борш З.Т. Первичная продукция и деструкция. // Биопродукционные процессы в водохранилищах-охлалителях ТЭС. Кишинев: Штиинца, 1988. С.49-63.

14.Шидловская Н.А., Суздалева А.Л., Лихачева Н.Е. Влияние сброса подогретых вод Смоленской АЭС на продукцию фитопланктона Десногорского водохранилища. // Проблемы гидробиологии. М.: МГУ, 2000. С.55.

15.Бондаренко Т.А., Васенко А.Г., Игнатенко Л.Г., Лунгу М.Л., Старко Н.В. Экологические аспекты функционирования водохозяйственного комплекса при Курской АЭС. // Экология регионов атомных станций. Вып. 2. М.: ГНИПКИИ Атомэнергопроект, 1994. С. 141-147.

16.Егоров Ю.А. Экология регионов атомных станций - новое научное направление экологии. // Экология регионов атомных станций. Вып. 2. М.: Атомэнергопроект, 1994. С. 5-29.

17.Суздалева А.Л., Побединский Н.А. Использование микробиологических параметров при оценке качества воды в водоемах-охладителях ТЭС И АЭС. // Природообустройство и экол. проблемы водн. хоз-ва и мелиорации. М.: Изд. Московск. гос. ун-та природообустройства. 1999. С. 64-65.