Опубликовано:

Безносов В.Н., Пшеничный Б.П., Побединский Н.А. Использование устройств искусственного апвеллинга для мелиорации водной среды // Природообустройство и экол. проблемы водн. хоз-ва и мелиорации. М.: Изд. Московск. гос. ун-та природообустройства, 1999. С.65-66.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ИСКУССТВЕННОГО АПВЕЛЛИНГА ДЛЯ MEЛИОРАЦИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ

Безносов В.Н., Пшеничный Б.П., Побединский Н.А.

Искусственный апвеллинг заключается в подъеме глубинных вод к поверхности с помощью устройств различной конструкции. В большинстве случаев это делается с целью повышения продуктивности фитопланктона или крупных прикрепленных водорослей – макрофитов. Глубинные воды, как правило, содержат достаточно большое количество соединений биогенных элементов (азота, фосфора и др.) и, поэтому, могут использоваться как своеобразное удобрение. Вместе с тем, известно, что увеличение турбулентности водной среды может интенсифицировать процессы самоочищения и способствовать улучшению условий в водной среде. В связи с этим, устройства искусственного апвеллинга можно применять и с целью мелиорации загрязненных водоемов. С этой целью в 1988-1989 гг. проводилось исследование возможности применения устройства конструкции Б.П. Пшеничного для улучшения качества водной среды в курортной зоне г. Анапа. В качестве испытательного полигона был выбран небольшой, но очень сильно загрязненный в летний период, участок побережья Анапской бухты в районе Спасательной станции. Здесь между двумя параллельно расположенными монолитными пирсами образовалась застойная зона. Как и вся курортная зона, этот участок летом был подвержен сильному загрязнению. Помимо этого, во время нагонных ветров в этом районе у берега скапливаете значительное количество разлагающихся водорослей, являющихся причиной мощного вторичного загрязнения. В отдельные периоды растворенный кислород в воде практически полностью отсутствовал, одновременно отмечалось значительное количество сероводорода. Следует отметить, что аноксия распространялась не только в придонном слое, а захватывала всю водную толщу. Наблюдалась практически полная гибель всех высокоорганизованных водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков и др.).

Испытываемое устройство искусственного апвеллинга было снабжено соплом конической формы, из которого вода выбрасывалась в форме фонтана, вследствие чего происходила аэрация воды (табл.). Сероводород при контакте с атмосферным воздухом почти мгновенно окислялся до химически инертной серы и после выпадения ее в осадок в воде сохранялись только следовые количества сероводорода. Судя по значениям перманганатной окисляемости, определенной в пробах воды через 6 часов после отбора, в результате аэрации наблюдалось и быстрое химическое окисление части растворенной органики. Значительно ниже в этих же пробах были и значения биохимического потребления кислорода (БПК).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о принципиальной возможности применения устройств искусственного апвеллинга для мелиорации водной среды