Опубликовано:

Безносов В.Н., Суздалева А.Л. Методика оценки засорения водных объектов // Доклады Московск. об-ва испытателей природы. Т.36. М.: Изд-во ООО «Графикон-принт», 2005. С.15-18.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАСОРЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Безносов В.Н., Суздалева А.Л.

В ст. 1 Водного кодекса РФ дается следующее определение: «засорение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов». Следовательно, агентами засорения могут являться предметы весьма широкого диапазона от взвеси до весьма крупных предметов, затрудняющих эксплуатацию водных объектов (максимальный размер в законодательстве не оговорен). Очевидно, что одни и те же показатели для оценки засорения водной среды мелкоразмерной взвесью и такими крупными предметами, как автомобильные покрышки или даже корпуса автомашин, использовать нельзя. Поэтому, прежде всего агенты засорения необходимо разделить на ряд категорий, для каждой из которых применим определенный набор оценочных критериев.

1.Взвешенный мусор – мелкие твердые частицы, которые при попадании в воду некоторое время удерживаются в ее толще (не оседают полностью на дно 12-литрового ведра в течение двух минут).

2.Пылевидно-пленочный мусор – очень мелкие частицы твердого вещества, удерживающиеся на пленке поверхностного натяжения.

3.Плавающий мусор – небольшие фрагменты твердого вещества, размером от нескольких мм2 до 0,25 м2, обладающие положительной плавучестью и длительное время (не менее суток), находящиеся на поверхности водного объекта.

4.Донный мусор – небольшие фрагменты твердого вещества, площадью от нескольких мм2 до 0,25 м2, обладающие отрицательной плавучестью и лежащие на дне.

5.Прибрежный мусор – небольшие фрагменты твердого вещества, площадью от нескольких мм2 до 0,25 м2, находящиеся на берегу или в периодически затапливаемой зоне водного объекта.

6.Засоряющие предметы – отдельные крупные инородные предметы (площадью более 0,25 м2), плавающие на поверхности воды или лежащие на дне и в прибрежной зоне водного объекта (автомобильные шины и корпуса автомобилей, бревна, строительные плиты, фрагменты мебели и т.п.).

7.Засоряющие объекты – различные брошенные и разрушающиеся гидросооружения, конструкции неизвестного назначения, сваи и другие остатки техногенных объектов на дне или в прибрежной зоне водоема.

Для оценки засорения водного объекта нами была разработана следующая система показателей (в скобках указаны номера категорий агентов засорения, для оценки которых применим данный показатель):

Количественные характеристики.

1.Плотность засорения – процент площади поверхности водоема, его дна или прибрежной зоны, покрытый агентом засорения (2-7).

2.Мусоромасса – масса агента засорения, отнесенная к единице площади или объема водного объекта, выражается в г/м2; кг/м2; г/м3 (1-6).

3.Интенсивность накопления мусора (продукция мусора), выражается в г/м2/год или кг/м2/год (4-5).

4.Устойчивость агента засорения (интенсивность разрушения, деструкция мусора), выражается в г/м2/сут., г/м2/год или кг/м2/год (4-7).

Качественные характеристики.

1.Характер локализации агента загрязнения (3-6), то есть особенности его пространственного распределения в водном объекте: точечные скопления; равномерное распределение; вдольбереговая (прибрежная) аккумуляция; глубинно-аккумулятивное распределение.

2.Мобильность (степень подвижности агента засорения). (1-7): неподвижный (фиксированный); перемещающийся.

3.Происхождение (генезис) агента засорения (1-7):

- техногенный генезис – агент засорения возникает как результат разрушения гидросооружений и конструкций;

- производственный генезис – агент засорения является продуктом промышленного производства, сбрасываемого в водный объект;

- строительный генезис – агент засорения возникает в ходе строительных работ, проводимых на водном объекте или в его прибрежной зоне;

- бытовой генезис – агенты засорения (мусор и засоряющие предметы), выбрасываемые в водный объект населением;

- биогенный генезис – агент засорения возникает как результат жизнедеятельности живых организмов, в том числе их отмершие остатки, попадающие в водный объект (например, топляк).

4.Трансформируемость агента засорения, то есть способность к самопроизвольному разрушению в водной среде (1-7):

- быстроразрушающийся агент засорения – полное разрушение происходит в течение года;

- медленноразрушающийся агент засорения – полное разрушение происходит в течение срока от 1 года до 5 лет;

- трудноразрушающийся агент засорения – полное разрушение происходит в течение срока превышающего 5 лет;

- практически неразрушающийся агент засорения

5.Агрессивность агента засорения (1-7), определяется его воздействием на экотоксикологические свойства водной среды:

- агрессивный агент засорения – его попадание в водный объект вызывает резкое ухудшение экотоксикологической ситуации;

- выщелачивающийся агент засорения – выход токсичных компонентов в водную среду происходит постепенно либо вследствие частичного разрушения агента, либо в результате диффузии через его поверхность;

- химически инертный агент засорения – его присутствие в водном объекте не может привести к значимому изменению экотоксикологической ситуации.

6. Биотопический потенциал агента загрязнения (1-7), то есть характер его влияния на состояние биотопов (местообитаний) водных организмов:

- биотопически негативный, поступление таких агентов засорения в водный объект приводит к тому, что его биотопы становятся непригодными для жизни организмов;

- малопригодный для заселения;

- биотопически инертный, присутствие таких агентов засорения не вызывает принципиального изменения характера биотопов в водном объекте;

- биотопически позитивный, поступление в водный объект данного агента засорения ведет к возникновению в нем новых биотопов.